Załącznik Nr 3A do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

FORMULARZ CENOWY

Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego OT NPK w Moszczenicy etap III

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0429-05 | Kalkulacja własna | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych - ANALOGIA DEMONTAŻ BOAZERII (8.7*9.8+2.4*8+8.7*9.8)*1.3 | m2 | 246.636 |
| 2 | KNR 4-01 0519-04 | Kalkulacja własna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - ANALOGIA – GONTY 0*5.7+1.8*5+9.8*5.7+10.5*10+2.8*10.5+10*10.5 | m2 | 361.260 |
| 3 | KNR 4-01 0535-04 | Kalkulacja własna | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10+2.7+9.3+11.8+9.9 | m | 43.700 |
| 4 | KNR 4-01 0535-06 | Kalkulacja własna | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1+3+1+3+1+5.5+1+5 | m | 20.500 |
| 5 | KNR 4-03 1138-06 | Kalkulacja własna | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie 120 | szt. | 120.000 |
| 6 | KNR 4-03 1140-08 | Kalkulacja własna | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 22*3+3*6+3*10+6 | m | 120.000 |
| 7 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.32*(5.7*2+9.5*2)+0.5*(9.5+5.7)+0.32*1+0.23*(10+12+10+2.8+9.2)+0.23*(3*4+0.7*8+1.3*2+1*2+1.1*8) | m2 | 34.898 |
| 8 | KNR 4-01 0430-02 | Kalkulacja własna | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 361.26 | m2 | 361.260 |
| 9 | KNR 4-01 0430-07 | Kalkulacja własna | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami - PRZYJĘTO 50 % 361.26*0.5 | m2 | 180.630 |
| 10 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km 246.64*0.02+43.7*0.04*0.15*43.7+0.08*0.08*20.5+38.86*0.005+361.26*0.025+361.26*0.02*0.5 | m3 | 29.361 |
| 11 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km – PAPA 361.26*0.005 | m3 | 1.806 |
| 12 |  | Kalkulacja własna | DOSTAWA I MONTAŻ KOTEW KONSTRUKCJI DACHU 44 | szt. | 44.000 |
| 13 | KNR 2-02 0406-01 | Kalkulacja własna | Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – PRZYJĘTO 50% (42*0.12*0.12)*0.5 | m3 drew. | 0.302 |
| 14 | KNR 2-02 0403-03/04 | Kalkulacja własna | Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyconej pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 10 m – interpolacja - PRZYJETO 50 % 361.26*0.5 | m2 | 180.630 |
| 15 | KNR 2-02 0410-04 | Kalkulacja własna | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej – ŁATY 361.26 | m2 | 361.260 |
| 16 | KNR 2-02 0410-04 | Kalkulacja własna | Ołacenie połaci dachowych łatami 25x50 mm z tarcicy nasyconej – KONTRŁATY 361.26 | m2 | 361.260 |
| 17 | NNRNKB 202 0535-04 | Kalkulacja własna | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 361.26 | m2 | 361.260 |
| 18 | NNRNKB 202 0541-01 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0.23*(10+12+10+2.8+9.2)+0.23*(3*4+0.7*8+1.3*2+1*2+1.1*8) | m2 | 17.250 |
| 19 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.32*(5.7*2+9.5*2)+0.5*(9.5+5.7)+0.32*1+21*0.6 | m2 | 30.248 |
| 20 |  | Kalkulacja własna | DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH 7 | kpl. | 7.000 |
| 21 |  | Kalkulacja własna | DOSTAWA I MONTAŻ WŁAZU DACHOWEGO – SYSTEMOWEGO 1 | kpl. | 1.000 |
| 22 | KNR-W 2-02 0524-02 | Kalkulacja własna | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 43.7 | m | 43.700 |
| 23 | KNR-W 2-02 0531-04 | Kalkulacja własna | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 25 | m | 25.000 |
| 24 | NNRNKB 202 0547-02 | Kalkulacja własna | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 5 | szt. | 5.000 |
| 25 | NNRNKB 202 0547-04 | Kalkulacja własna | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 10 | szt. | 10.000 |
| 26 | NNRNKB 202 0550-07 | Kalkulacja własna | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm 15 | szt. | 15.000 |
| 27 |  | Kalkulacja własna | DOSTAWA I MONTAŻ WYWIEWEK DACHOWYCH 4 | szt. | 4.000 |
| 28 | NNRNKB 202 0421-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych – przybicie deski czołowej 21*2+9.5*3+6*3 | m | 88.500 |
| 29 | KNR 5-08 0604-07 | Kalkulacja własna | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 120 | m | 120.000 |
| 30 | KNR 5-08 0618-01 | Kalkulacja własna | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 10 | szt. | 10.000 |
| 31 | NORMA WŁASNA | Kalkulacja własna | MONTAŻ WIATROIZOLACJI 361.26 | m2 | 361.260 |
| 32 | KNR 2-02 0607-01 | Kalkulacja własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - ANALOGIA – PAROIZOLACJA 246.64 | m2 | 246.640 |
| 33 | KNR 2-02 0613-05 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - gr 20 cm 246.64 | m2 | 246.640 |
| 34 | KNR 2-02 2011-02 | Kalkulacja własna | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 246.64 | m2 | 246.640 |
| 35 | KNR 2-02 1505-05 | Kalkulacja własna | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem – MALOWANIE OBUDOWY DACHU WRAZ ZE ŚCIANAMI 246.64*1.35 | m2 | 332.964 |
| 36 | KNR 0-23 2611-02 | Kalkulacja własna | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT – KOMINY (2.42+0.42)*2*1.2+(2.7+0.42)*2*1.2+(0.94+0.42)*2*1.5+(0.68+0.42)*2*0.8 | m2 | 20.144 |
| 37 | KNR 0-23 2612-06 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach – KOMINY (2.42+0.42)*2*1.2+(2.7+0.42)*2*1.2+(0.94+0.42)*2*1.5+(0.68+0.42)*2*0.8 | m2 | 20.144 |
| 38 | KNR 0-23 2612-08 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – KOMINY 1.2*8+1.5*4+0.8*4 | m | 18.800 |
| 39 | KNR 0-23 0931-01 | Kalkulacja własna | Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – KOMINY 20.15 | m2 | 20.150 |
| 40 | KNR 0-23 0931-04 | Kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - ANALOGIA KOMINY 20.15 | m2 | 20.150 |
| 41 | NNRNKB 202 1134-01 | Kalkulacja własna | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - CZAPKI KOMINOWE 2.5*0.5+2.75*0.5+1*0.5+0.75*0.5 | m2 | 3.500 |
| 42 | KNR 4-01 0203-13 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.5*0.5+2.75*0.5+1*0.5+0.75*0.5 | m2 | 3.500 |
| 43 |  | Kalkulacja własna | DOSTAWA I MONTAŻ DASZKÓW NAD BALKONAMI I TARASAMI 6*1.5*2+5.8*2.5*2 | m2 | 47.000 |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i opisem technicznym z jednoczesnym obowiązkiem ze strony Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej, oraz analizy dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Podstawę do sporządzenia oferty cenowej stanowi opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa i dokonana wizja lokalna w terenie. Dołączony do niniejszej specyfikacji przedmiar robót ma charakter poglądowy i służy jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą do określenia ceny przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.